|  | Московский государственный технический университет Факультет ИУ «Информатика и системы управления» Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине

«Эргатические системы»

| Выполнил: | Ян Гуан |
| --- | --- |
| Группа: | ИУ1И-41М |
| Проверил: | Андриков Д. А. |

| Работа выполнена: | 08/04/2026 |
| --- | --- |
| Отчет сдан: | 08/04/2026 |
| Оценка: |  |

## Цель эксперимента

- Освоить методы загрузки и предобработки медицинских наборов данных с сигналами электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в формате EDF;

- Изучить принципы спектрального анализа и вейвлет-преобразования для извлечения скрытых признаков ЭЭГ сигналов;

- Освоить методы визуализации ЭЭГ сигналов: временной график, спектрограмма и скейлограмма (результат вейвлет-преобразования);

- Мастерствовать приемы фильтрации сигналов для удаления высокочастотного шума (выше 60 Гц) и усреднения по каналам для упрощения анализа;

- Научиться идентифицировать интервалы эпилептических приступов по характеристикам ЭЭГ сигналов и визуализировать эти интервалы.

## Теоретические вопросы и ответы

### 1. Что такое электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и в каких задачах используется?

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) — это запись электрической активности головного мозга, регистрируемой с помощью электродов, прикрепленных к коже головы. Сигналы ЭЭГ отражают суммарную электрическую деятельность нейронов коры головного мозга и характеризуются различными частотными диапазонами (альфа, бета, дельта, тета).

Основные области применения ЭЭГ:

- Диагностика эпилепсии и определение локализации очагов эпилептической активности;

- Оценка функционального состояния головного мозга при заболеваниях нервной системы (алцгеймер, головные травмы);

- Исследование состояний сна и психических состояний (стресс, тревога);

- Медицинская мониторинг в реальном времени (например, при операциях);

- Разработка интерфейсов мозг-компьютер (BCI) для людей с нарушениями моторики.

### 2. Что такое формат EDF и почему он используется для хранения ЭЭГ сигналов?

EDF (European Data Format) — это стандартный формат для хранения биоэлектрических сигналов, разработанный для унификации представления данных медицинских измерений (ЭЭГ, ЭКГ, ЭМГ). Он поддерживает хранение многоканальных сигналов, метаданных (информация о пациенте, параметры измерений) и отметок времени.

Причины использования EDF для ЭЭГ:

- Универсальность: поддерживается всеми основными программными пакетами для анализа биомедицинских сигналов (MNE, PyEDFlib, EEGLAB);

- Хранение метаданных: позволяет сохранить информацию о частоте дискретизации, длительности записи, названиях каналов и других параметрах, необходимых для воспроизведения и анализа;

- Поддержка многоканальных данных: ЭЭГ обычно регистрируется с нескольких каналов, а EDF эффективно хранит данные всех каналов в одном файле;

- Открытый формат: свободно доступен, не требует лицензирования, что облегчает обмен данными между исследователями.

### 3. Что такое спектральный анализ сигнала и вейвлет-преобразование, и в чем их разница?

Спектральный анализ — это метод исследования сигнала, который преобразует его из временной области в частотную, позволяя определить распределение энергии сигнала по различным частотам. Основным инструментом является преобразование Фурье, которое дает информацию о частотных компонентах сигнала, но не учитывает их временную локализацию.

Вейвлет-преобразование — это метод анализа сигнала, который сочетает в себе анализ в временной и частотной областях. Оно использует небольшие сигналы (вейвлеты) разных масштабов для анализа локальных характеристик сигнала, что позволяет выявлять изменения частотных компонент во времени.

Основные различия:

- Спектральный анализ (преобразование Фурье) подходит для стационарных сигналов (частотные характеристики не меняются во времени), в то время как вейвлет-преобразование эффективно для нестационарных сигналов (например, ЭЭГ, где частотные компоненты меняются при эпилептических приступах);

- Спектральный анализ дает только частотную информацию, а вейвлет-преобразование дает информацию о том, когда какие частотные компоненты присутствуют в сигнале;

- Спектрограмма (результат спектрального анализа) показывает распределение энергии по частотам и времени, а скейлограмма (результат вейвлет-преобразования) показывает распределение амплитуды вейвлет-коэффициентов по масштабам (соответствующим частотам) и времени.

### 4. Зачем проводится фильтрация сигналов и усреднение по каналам при анализе ЭЭГ?

Фильтрация сигналов — это процесс удаления нежелательных компонентов (шума) из сигнала, чтобы улучшить качество анализа. При работе с ЭЭГ часто применяется низкочастотный фильтр (ниже 60 Гц), который удаляет высокочастотный шум (например, промышленный шум, артефакты от движения).

Усреднение по каналам — это процесс вычисления среднего значения сигнала по всем зарегистрированным каналам ЭЭГ. Основные цели:

- Удаление артефактов, специфичных для отдельных каналов (например, контактный шум);

- Упрощение анализа: вместо обработки нескольких каналов используется один усредненный сигнал;

- Снижение влияния случайных шумов, которые могут присутствовать в отдельных каналах;

- Фокусировка на общей электрической активности головного мозга, а не на локальных особенностях отдельных зон.

## Результаты эксперимента

### 1. Загрузка и предобработка набора данных ЭЭГ

Набор данных был загружен из открытого репозитория Zenodo (https://zenodo.org/records/2547147), использовался файл eeg18.edf — многоканальная запись ЭЭГ новорожденных с эпизодами эпилептических приступов. Файл был прочитан с использованием библиотеки PyEDFlib, которая поддерживает формат EDF.

Основные параметры загруженного сигнала:

Количество каналов: 8;

- Частота дискретизации: 256 Гц;

- Общая длительность записи: 120 секунд;

- Количество точек данных: 30720 (на каждый канал).

Предобработка сигнала включала следующие шаги:

- Идентификация интервала эпилептического приступа (20–50 секунды), основываясь на визуальной оценке характеристик сигнала;

- Усреднение сигнала по всем 8 каналам для получения одномерного усредненного сигнала;

- Фильтрация низких частот с частотой среза 60 Гц с использованием фильтра Баттерворта 4-го порядка для удаления высокочастотного шума;

- Выделение отфильтрованного сигнала в интервале эпилептического приступа для дальнейшего анализа и визуализации.

| Признак/Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Количество каналов | 8 каналов ЭЭГ, регистрирующих электрическую активность головного мозга |
| Частота дискретизации | 256 Гц — количество измерений в секунду |
| Интервал приступа | 20–50 секунд — период с выраженной эпилептической активностью |
| Частота среза фильтра | 60 Гц — удаление шумов выше этой частоты |
| Усредненный сигнал | Среднее значение сигнала по всем 8 каналам, для упрощения анализа |

### 2. Визуализация ЭЭГ сигнала во время эпилептического приступа

Для визуализации временного характера ЭЭГ сигнала во время приступа был построен график зависимости амплитуды сигнала от времени. График был создан с использованием библиотеки Matplotlib, размером 14x6 дюймов, с подписями осей и названием. Визуализация показала выраженные колебания амплитуды сигнала в интервале 20–50 секунд, характерные для эпилептического приступа (нерегулярные, высокоамплитудные колебания).

### 3. Спектральный анализ и вейвлет-преобразование

Для извлечения скрытых частотных признаков отфильтрованного усредненного сигнала были выполнены спектральный анализ и вейвлет-преобразование:

Спектрограмма: Построена с использованием функции scipy.signal.spectrogram с параметрами nperseg=512, noverlap=256. Спектрограмма показывает распределение плотности спектральной мощности сигнала по частотам (0–60 Гц) и времени. Было выявлено, что в период приступа наблюдается увеличение энергии в низких частотах (0–10 Гц), что характерно для эпилептической активности.

Скейлограмма: Построена с использованием библиотеки PyWavelets, с вейвлетом cmor1.5-1.0 (комплексный вейвлет Морле). Скейлограмма показывает распределение амплитуды вейвлет-коэффициентов по частотам и времени, позволяя выявить локальные изменения частотных компонент сигнала. Результаты подтвердили наличие нестационарных характеристик ЭЭГ сигнала во время приступа.

## Заключение

По результатам выполнения лабораторной работы сделаны следующие выводы:

1. Формат EDF является универсальным и удобным для хранения многоканальных ЭЭГ сигналов, а библиотеки PyEDFlib позволяют эффективно загружать и обрабатывать эти данные в среде Python;

2. Предобработка сигнала (фильтрация, усреднение по каналам) является обязательным шагом для повышения качества анализа ЭЭГ, так как удаляет шум и упрощает интерпретацию результатов;

3. Временной график ЭЭГ позволяет визуально идентифицировать интервалы эпилептических приступов по характерным нерегулярным, высокоамплитудным колебаниям сигнала;

4. Спектральный анализ и вейвлет-преобразование являются мощными инструментами для извлечения скрытых частотных признаков ЭЭГ сигналов: спектрограмма показывает общую частотную структуру, а скейлограмма позволяет выявлять временные изменения частотных компонент;

5. Вейвлет-преобразование демонстрирует большую эффективность для анализа нестационарных ЭЭГ сигналов по сравнению с классическим спектральным анализом, так как учитывает как временную, так и частотную локализацию признаков;

6. Навыки работы с ЭЭГ сигналами, их предобработки и визуализации являются важными для специалистов в области медицинской информатики и эргатических систем, особенно при разработке инструментов для диагностики нейrological заболеваний.